# 1.5.2 Формальная постановка решаемой проблемы

Пусть задана область местности Ω, определенная пользователем через координаты двух углов (левый верхний и правый нижний):

Ω = [lat_min, lat_max] × [lon_min, lon_max].

На основе внешнего источника формируется дискретное поле высот (DEM):

H = {h_ij},   i = 1..N, j = 1..M,   h_ij ∈ ℝ.

Необходимо построить отображение:

F : (Ω, R) → Y,

где R — режим обработки, R ∈ {map, stl}, а Y — результирующий артефакт.

Для режима map формируется картографический результат:

Y_map = (E, S),

где E — визуализация высот, S — визуализация уклонов.

Для режима stl формируется трехмерная модель:

Y_stl = M_stl,

где M_stl — триангулированная 3D-модель рельефа с основанием.

Расчет уклона выполняется по методу Хорна (окно 3×3):

slope(i,j) = arctan( sqrt( (∂z/∂x)^2 + (∂z/∂y)^2 ) ).

где ∂z/∂x и ∂z/∂y — аппроксимации частных производных высоты по осям x и y.

Для STL-режима решается задача геометрического преобразования DEM:

M_stl = T(U(G(C(F(B(H)))))).

Здесь B — block-mean downsampling, F — заполнение пропусков, C — ограничение выбросов по перцентилям, G — гауссово сглаживание, U — интерполяционное повышение разрешения, T — триангуляция поверхности и основания.

Таким образом, формальная постановка сводится к задаче автоматизированного преобразования входной области Ω и режима R в воспроизводимый аналитический или инженерный результат Y с контролем корректности исходных данных и устойчивостью к неоднородности источников DEM.